リファレンスハードウェア2号機

シミュレーション用VRMLモデル

説明書

最終更新日：2010/2/8

独立行政法人　産業技術総合研究所

知能システム研究部門　ヒューマノイド研究グループ

目次

１．概説	1

２．モデルの説明	2

２．１．モデルファイル概要	2

２．２．移動台車モデル	4

２．２．１．設計情報	4

２．２．２．モデル構成主要パラメータ情報	4

２．３．アームモデル	6

２．３．１．設計情報	6

２．３．２．モデル構成主要パラメータ情報	7

３．特記事項	8

４．改訂履歴	9

# １．概説

リファレンスハードウェア２号機(RefHard2)のシミュレーション用モデル(VRML形式ファイル)について、簡単な説明をする。

まず、リファレンスハードウェア実機作成の際に用意されたCADモデルを、CADソフトを使いVRML2.0

形式のファイルに変換行っている。変換はロボットの各パーツ単位で行っており、それぞれ１つのVRML

形式ファイルとなっている。

OpenHRP3でシミュレーションするために、各々のパーツを組み立てて一つのロボットモデルに作り上げていくが、その際、組み上げたメインのファイルにはVRML2.0形式の生のソースにOpenHRP3独自の装飾が施されている。詳細についてはOpenHRP3のWebページを参照されたい。

次章にて、同封のモデルファイルとその中身、設計値やパラメータなどの情報を説明する。

モデルは、シミュレータOpenHRP3でのみの利用を想定しており、それ以外での動作は保証しない。OpenHRP3やOpenRTMの利用について、また、VRML形式ファイルについての説明はここでは割愛する。

そのため、本ドキュメントでは、ある程度上記のプラットフォーム等に習熟している者を対象としている。

なお、2010年2月公開時点のOpenHRP3の最新版(3.1系/3.0系いずれも)で、当モデルを利用することが

可能であるが、それ以降のバージョンで仕様が変更になっている場合には、動作の保証はない。

# ２．モデルの説明

２．１．モデルファイル概要

まず、同封のモデルファイルの説明を表2-1に、モデルのイメージを図2-1に記す。

表2-1　モデル一覧

| モデルファイル名 | 説明 |
| --- | --- |
| RH2_Car.wrl | リファレンスハードウェア2号機の移動台車部分のみのモデル。 |
| RH2_Arm.wrl | リファレンスハードウェア2号機のアーム部分のみのモデル。 |
| RH2_CarAndArm.wrl | リファレンスハードウェア2号機の移動台車とアームを結合したモデル。 |
| parts/body/ 内 | 移動台車部パーツモデル |
| body.wrl | 車体BODYパーツモデル。 |
| wheel.wrl | 駆動前輪（左右共通)パーツモデル。 |
| casterFrame.wrl | キャスタ取り付け用フレーム（左右共通)パーツモデル。 |
| casterWheel.wrl | キャスタ後輪（左右共通)パーツモデル。 |
| parts/arm/ 内 | アーム部パーツモデル |
| joint1.wrl | 移動台車と結合する固定用の取り付けパーツ(joint1)モデル。 |
| joint2.wrl | joint1の上部に取り付ける回転用のパーツモデル。 |
| joint3.wrl | joint2の上部に取り付ける屈曲用のパーツモデル。 |
| joint4.wrl | joint3の上部に取り付ける屈曲用のパーツモデル。 |
| joint5.wrl | joint4の上部に取り付ける回転用のパーツモデル。 |
| joint6.wrl | joint5の上部に取り付ける屈曲用のパーツモデル。 |
| hand.wrl | ハンド部の手のひら部分と固定される指1本分のモデル。 |
| gripper.wrl | ハンド部の可動する指1本分のモデル。 |

図2-1　各モデルのイメージ図

parts/内のパーツのモデルは、親ファイルから各々該当ファイルがリンク(inline)されており、

OpenHRP3のBridgeに接続するRTCを整備することで、各パーツをJoint単位で制御可能である。

また、ソースを一部変更するだけで容易にパーツの付け替えやパラメータの変更などが可能である。

なお、各モデルは、【移動台車進行方向】を【X軸正】となるような座標軸を採っており、各パーツを

取り付ける際の軸の定義もそれに合わせている。（例えば、車輪の場合は進行方向に進む際に、車輪回転

角度も＋になるように、左右で軸の向きを逆にしている。）

目的に応じて、利用したいモデルの選択、または一部改良などを行って利用されることを期待する。

次節以降で、図2-1のモデルに関して「台車部分」、「アーム部分」の中身について説明を記していく。

２．２．移動台車モデル

移動台車モデルでは、車体のボディを親(Root)として、左右駆動輪と後輪(キャスター)を、その子

(Joint)としてツリー構造により組み立てている。

２．２．１．設計情報

表2.2-1に移動台車の各パーツの設計情報を主要なもののみ簡単にまとめる。

これらの情報はCADモデルに反映されており、VRMLファイルに変換後出来上がった形状もこれ

らの値によるものであり、VRMLファイル内では多数のポリゴンで表されるため、基本的には修正

は困難である。

表2.2-1　設計情報

| パーツ | コンテンツ | 径 [mm] | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボディ | 外形 | 543.5×500×260 | 形状を直方体とした場合の一番大きな外形の値 |
| 駆動輪 | 直径 | 200 | - |
|  | 車輪幅 | 46 | - |
| キャスター付け根 | - | - | - |
| キャスター車輪 | 直径 | 98 | - |
|  | 車輪幅 | 25 | - |

２．２．２．モデル構成主要パラメータ情報

表2.2-2に移動台車を各パーツから組み上げていく際の主要パラメータを簡単にまとめる。

これらの情報はVRMLファイル化された各パーツをinlineし、どこに配置するか、どういった制

御対象とするかを決めるものであり、用途に応じてユーザが変更可能である。

なお、各パーツの質量「kg」、重心「m」、慣性モーメント「kg*m」は、ソース内の

「mass」「centerOfMass」「momentsOfInertia」の値をそれぞれ参照のこと。

表2.2-2　移動台車モデル情報

| パーツ | ID | 関節情報 | オフセット[ｍ](*1) | 制約条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BODY | なし | なし | なし | なし |
| 駆動輪（左) | 0 | Y軸周りの回転 | 0.2205/0.0/0.0 （ボディ原点に対して） | なし 無限回転 |
| 駆動輪（右) | 1 | Y軸周りの回転 (Y軸「－」方向周り） | -0.2205/0.0/0.0 （ボディ原点に対して） | なし 無限回転 |
| キャスター付け根（左) | 2 | Z軸周りの回転 | -0.29/0.213/0.044 （ボディ原点に対して） | なし 無限回転 |
| キャスター付け根（右) | 4 | Z軸周りの回転 | -0.29/-0.213/0.044 （ボディ原点に対して） | なし 無限回転 |
| キャスター車輪(左) | 3 | Y軸周りの回転 | -0.031/0.0/-0.094 （キャスタ付け根 原点に対して） | なし 無限回転 |
| キャスター車輪(右） | 5 | Y軸周りの回転 | -0.031/0.0/-0.094 （キャスタ付け根 原点に対して） | なし 無限回転 |

(*1)BODYの原点は、両駆動輪を結ぶ車軸上の中点を原点としている。オフセット量は、各パーツ

の原点が対象となる親の原点から、X/Y/Zいずれの位置にあるかを表したものであり、各パーツ

を組み上げていく際に正確な値が必要となる。

２．３．アームモデル

アームモデルも移動台車部と同様に、一番下部にあたるjoint1を親(Root)として、それ以降の上部の

パーツを各々、子/孫(Joint）としてツリー構造により組み立てている。

２．３．１．設計情報

図2.3-1にアームの簡単な設計情報と各Jointとの連結の図を記す。（単位は[mm]）

図2.3-1　設計情報とjoint連結図

（株式会社 前川製作所殿　作成資料より)

２．３．２．モデル構成主要パラメータ情報

表2.3-2に移動台車を各パーツから組み上げていく際の主要パラメータを簡単にまとめる。

これらの情報はVRMLファイル化された各パーツをinlineし、どこに配置するか、どういった制

御対象とするかを決めるものであり、用途に応じてユーザが変更可能である。

なお、各パーツの質量「kg」、重心「m」、慣性モーメント「kg*m」は、ソース内の

「mass」「centerOfMass」「momentsOfInertia」の値をそれぞれ参照のこと。

表2.3-2　移動台車モデル情報

| パーツ | ID(*1) | 関節情報 | オフセット[ｍ](*2) | 制約条件(*3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint1 | 0/6 | 固定 | 0.0/0.0/0.15 （移動台車BODY 原点に対して） | なし |
| Joint2 | 1/7 | Z軸周りの回転 | 0.0/0.0/0.125 （joint1原点に対して） | -160[deg]<θ<160[deg] |
| Joint3 | 2/8 | Y軸周りの回転 | 0.0/0.0/0.125 （joint2原点に対して） | -65[deg]<θ<130[deg] |
| Joint4 | 3/9 | Y軸周りの回転 | 0.0/0.0/0.25 （joint3原点に対して） | 0[deg]<θ<150[deg] |
| Joint5 | 4/10 | Z軸周りの回転 | 0.0/0.0/0.11 （joint4原点に対して） | -160[deg]<θ<160[deg] |
| Joint6 | 5/11 | Y軸周りの回転 | 0.0/0.0/0.09 （joint5原点に対して） | -90[deg]<θ<130[deg] |
| Hand | 6/12 | Z軸周りの回転 | 0.0/0.0/0.055 （joint6原点に対して） | -165[deg]<θ<165[deg] |
| Gripper | 7/13 | Y軸「－」方向への スライド移動 | 0.0/0.0535/0.0509 （Hand原点に対して） | 0[cm]<Length<9[cm] |

(*1)IDはアームのみの場合と、台車と結合した時の2種類を記している。台車と結合した時には、

台車部のジョイントからの連番のIDが付与される。

(*2)オフセット量は、各パーツの原点が対象となる親の原点から、X/Y/Zいずれの位置にあるかを

表したものであり、各パーツを組み上げていく際に正確な値が必要となる。

アームに関しては、Gripperを除き、原点が(X,Y,Z)=(0,0,Z)となるようにZ方向の値のみで

済むように原点が設定されている。Gripperは指が閉じている時を初期値とする位置にするた

めに、Y方向もオフセット値を設定している。

(*3)各Jointの可動範囲を設計に基づき算出したものである。OpenHRP3のViewでの操作ではこの

値が利くが、シミュレーションではRTC側で制御が必要である。

# ３．特記事項

本モデルをご利用される場合には、 以下の記載事項・条件にご同意いただいたものとします。

- 本モデルは独立行政法人 新エネルギー･産業技術総合開発機構の「次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト」内実施者向けに評価を目的として提供するものであり、商用利用など他の目的で使用することを禁じます。

- ドキュメントに情報を掲載する際には万全を期していますが、それらの情報の正確性またはお客様にとっての有用性等については一切保証いたしません。

- 利用者が本モデルを利用することにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

- 本モデルの変更、削除等は、原則として利用者への予告なしに行います。また、止むを得ない事由により公開を中断あるいは中止させていただくことがあります。

- 本モデルの情報の変更、削除、公開の中断、中止により、利用者に生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

【連絡先】

独立行政法人　産業技術総合研究所

知能システム研究部門　ヒューマノイド研究グループ

〒305-8568　茨城県つくば市梅園1-1-1　つくば中央第2

Tel：029-861-5986　E-Mail：n.kita@aist.go.jp

# ４．改訂履歴

| 日付 | 内容 |
| --- | --- |
| 10/02/08 | 新規作成。 |